B2B

B2C

G2C

C2C

P2P

M2M-Mobile to Mobile

V2V- Vehicle to Vehicle

V2M-Vehicle o Mobile

3G, 4G ve 5G altyapılar

3,5G sonrası Internet – Paket iletimleri

Ethernet protokolü - Kablolu

802.11x/a/b/n/ax/ac/ai

2.4GHz ve 5GHz -ISM

300 Mbps- OFDMA

Bluetooth

Kişisel Alan Ağları (Personal Area Network - PAN)  - Birkaç metre içierisnde çalışan ağlar

Yerel Alan Ağları (Local Area Network – LAN)– 	Ev Ağı

Bina içierisndeki ağ

Kampüs Ağı

Bakır (UTP) – Fiber Optik

Metropolitan Alan Ağı – 	Şehir ölçeği

WiMAX- Mikrodalga sinyalleri – IEEE 802.16

Fiber optik

Geniş Alan Ağları (Wide Area Network – WAN)-	Ülke ölçeği

Kıtalar arası (1000 km)

Internet - 	Dünya ölçeği (10000km)

Çevresel Aygıtlar- Yerel Yazıcılar, Web Kamera

Host – Ağ Yazıcısı, IP Kamera, Sunucular, PC, Dizüstü Bilgisayar, Mobil telefonlar

Ağ Cihazları- Dağıtıcılar(Hub), Anahtar(Switch), Köprü (Bridge), Yönlendirici (Router)- Ağ Trafiği

Ağ Ortamları – Kablolu – Kablosuz

Sunucu – İstemci (Server – client)

Eposta İstemcisi (Outlook ) – Eposta Sunucusu (Exchange)

Web İstemcisi (Chrome, Edge)- Web Sunucu (Apache (Linux,Windows), IIS(Windows), Tomcat)

Dosya İstemisi (FileZilla Client, SmartFTP, Web Browser (ftp://...)– Dosya sunucusu (FTP, FillaZilla Server)

Kaynağı  Verici İletim Ortamı  AlıcıHedef

Gönderici alıcı tanımlanması

İki taraflı kabul edilmiş kanal

Ortak dil

Protokoller

- İleti Biçimlendirilmesi – Alıcının adresi (IP Adres – Mantıksal Adres) ve adı soyadı (MAC Adresi – Fiziksel Adres) – gönderen adresi ve adı soyadı- Selamlama-kapanış - içierik

- Boyutu – 1506 bayt

- Zamanlama

  - Erişim Yönetimi –

  - Akış denetimi

  - Zaman Aşımı -

- Kapsülleme – Zarfa koymak gibi

- Kodlama

- İleti Düzeni

  - Tekli Yayın (Unicast)

  - Çoklu Yayın(Multicast)

  - Yayın (Broadcast)

Ethernet İletişimi – IEEE 802.3

| Başlama Eki – 7 bayt | Sınırlayıcı Başlangıcı – 1 bayt | Hedef MAC 6 bayt | Kaynak MAC 6 bayt | Uzunluk/Tür 2 bayt | İletilecek veriyi 46 – 1500 bayt | CRC bitleri 4 bayt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IP Adres

192.168.1.		2

Ağ Adresi		Host Adresi

MAC TABLOSU

| VLAN | Port Bilgisi | MAC Bilgisi |
| --- | --- | --- |
| 1 | FaEthernet0/1 | 00:2A:15:4C:55:16 |

Ethernet Protokolü (Broadcast)

| Başlama Eki – 7 bayt | Sınırlayıcı Başlangıcı – 1 bayt | Hedef MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF | Kaynak MAC 00:2A:15:4C:55:16 | Uzunluk/Tür 2 bayt | İletilecek veriyi 46 – 1500 bayt | CRC bitleri 4 bayt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Address Resulation Protocol (ARP)

arp -a

| Paket gönderdiğimiz/Aldığımız IP Adresleri | Fiziksel Adresler |  |
| --- | --- | --- |

Ağ Adresi Nasıl bulunur?

Ip Adres version 4 (32 bit)- 192.168.1.5 –

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Subnet 255.255.255.0

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ağ Adresi

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

192.168.1.0

Yayın paketleri yönlendiriciden geçmez. Yayın paketleri yerel ağda kalır.

Server Kurulumu

- Statik IP Ataması

Web Server Kurulumu için gereklilikler

- Win IIS, Apache, Tomcat

- Linux – IIS hariç diğerleri

OSI

Uygulama

Sunum

Oturum Katmanı

Taşıma-Port protokoller – http-80

Ağ - IP

Veri Bağı- MAC

Fiziksel

DNS hiyerarşisi

www.	sdu 	.	edu.	tr ip nedir?

Ülke çapında – DNS ULAKBİM-ODTÜ-BTK

Şirketler - com

Alt isimler

Üniversite edu

Alt isimleri

İlköğretim k12

Hükümete bağlı kuruuşlar gov

Askeri alanlar mil

Servis sağlayıcılar net

www.hotmail.com

.

Ağ Adresi						Host Adresi

192.168.1					.	5

255.255.255.0

IPv4

A Sınıfı 0 – 127

Ağ Adresi			. xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . |

126 – Ağ tanımlanır

224-2 = 16777214 adet her ağda host tanımlaması yapılabilir.

-2  0 adresleri ağ adresidir hosta verilmez

son adresler (x.255.255.255)  hosta  verilmez

10.15.26.254

20.10.36.25

255.0.0.0

Ağ adresi-20.0.0.0

Host Adresi		10.36.24

B Sınıfı

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

128-191

255.255.0.0

Ağ adresi. Ağ adresi. Host Adresi. HostAdresi

Ağ adresi 214-2 – 16382

Host Adresi 216-2=65534 Her ağ başına tanımlanabilecek host adresidir

C Sınıfı 192.168.1.5 255.255.255.0

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

192 – 223

255.255.255.0

Ağ A.Ağ A. Ağ A. Host Adresi

221-2=2097150 Tanımlanabilecek ağ adresi

28-2 = 254 adet host tanımlanabilir.

D Sınıfı – MULTICAST – Video Konferans Cihazları

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | . |

E Sınıfı- DENEYSEL

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

GENEL IP ADRESLERİ (Internete Bağlantı)

ÖZEL IP ADRESLERİ (Yerel ağlarda bağlantı) (RFC 1918) (Internete çıkılmaz)

A SINIFI – 1 adet Özel IP Adresi – 10.0.0.0

BSINIFI- 16 adet Özel IP Adresi – 172.16.0.0-172.31.0.0

C SINIFI- 256 adet Özel IP Adresi- 192.168.0.0-192.168.255.0

DHCP Sunucudan IP Adresi Nasıl Alınır?

- DHCP SUNUCU KEŞFİ (YAYIN)

- SUNUCU DHCP TEKLİFİ

  - IP Adresi

  - Alt Ağ Maskesi

  - Default Gateway

  - DNS Adresleri

- DHCP İSTEĞİ

- DHCP ONAYI

Taşıma Katmanı Protokolleri

- TCP (Transmission Control Protocol)

- UDP (User Datagram Protocol)

| Hedef MAC | Kaynak MAC | Hedef IP | Kaynak IP | Hedef Bağlantı Noktası 0-1024 (Özel port) | Kaynak Bağlantı Noktası 1025-65535 (genel port) | Kullanıcı Verileri | Hata Denetimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hedef portlar

FTP: 20 (bağlantı)-21 (dosya gönderme)

http: 80

https: 443

DNS: 53

DHCP: 67 (istemci) 68 (Sunucu)

SMTP: 25 (mail göndermek için)

POP3: 110 (Mail alma)

IMAP: 965,463,143 (mail alma )

SNMP: 161

Openflow – Software Defined Networks (SDN -Yazılım Tanımlı Ağlar) – Uzaktan network denetimi

EPOSTA Sunucu

SMTP

POP3

IMAP

Kablosuz Ağlar (Wireless Networks)

Gama ışınlar (10^-14-10^-12)

X Işınlar (10^-12 – 10^-10)

Mor ötesi (10^-10- 10^-8)

Görünür ışık (Renk tayfı)

Kızılötesi ışınlar

Radar

TV FM Radyo

Kısa Dalga

AM Radyo

ISM bandı (2.4 GHZ  ile 5 GHZ)

- MHz – 2450 MHz

- kanal 2400 MHz – 2405 MHZ

- kanal 2403MHZ – 2408MHz

- kanal 2406 MHz -2410 MHz

- kanal 2409 MHz – 2415 MHz

Wireless Local Area Network(WLAN) – Radyo Sinyalleri (ISM)

802.11a – 5 GHZ- 54Mbps

802.11b – 2.4GHZ- 11Mbps

802.11g- 2.4Ghz – 54Mbps

802.11n – 2.4Ghz,5Ghz- 540 Mbps

802.11ac – 2.4Ghz, 5 Ghz- 1 Gbps – 300 metre

Wireless Personal Area Network (WPAN) – Kızılötesi ve Bluetooth (ISM)

Wireless Wide Are Network (WWAN) – 800 MHZ – 2100 MHz  (Lisanslı)

Alt Ağlara Bölme

IP Adresi – Subnet

192.168.1.5 – 255.255.255.0

192.168.1.0 – Ağ Adresi

.5- Host Adresi

Ağ Adresi			Host Adresleri			Yayın Adresi

192.168.1.0	192.168.1.1-192.168.1.254		192.168.1.255

255.255.255.0

11111111.		11111111.		11111111.		10000000

Yeni Subnet – 255.255.255.128

27-2= 126 adet host tanımlanabilir

2 adet alt ağ tanımlanabilir

192.168.1.10 – 255.255.255.128

11000000.10101000. 00000001.00001010

11111111.11111111.11111111.10000000

11000000.10101000.00000001.00000000 – 192.168.1.0

192.168.1.200-255.255.255.128

11000000.10101000.00000001.11001000

11111111.11111111.11111111.10000000

11000000.10101000.00000001.10000000- 192.168.1.128

Ağ Numarası	Ağ Adresi		Host Addresleri			Yayın Adresi

- Ağ		192.168.1.0		192.168.1.1-192.168.1.126	192.168.1.127

- Ağ		192.168.1.128	192.168.1.129-192.168.1.254	192.168.1.255

192.168.1.0/25

VLAN- Switch tanımlaması

- Yerel Ağları ayırmak için kullanılır

Router ağlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan cihazdır

192.168.1.0/26

11111111.11111111.11111111.11000000 – 255.255.255.192

26-2 adet host = 62 adet host tanımlanabilir

22=4 adet alt ağa bölebiliriz

Ağ Numarası	Ağ Adresi		Host Adresleri			Yayın Adresi

- Ağ		192.168.1.0		192.168.1.1-192.168.1.62	192.168.1.63

- Ağ		192.168.1.64	192.168.1.65-192.168.1.126	192.168.1.127

- Ağ 		192.168.1.128	192.168.1.129-192.168.1.190	192.168.1.191

- Ağ		192.168.1.192	192.168.1.193-192.168.1.254	192.168.1.255

500 adet host – 10 adet birim var (idari işler, personel işleri vb. ….) en ideall ip bloğu?

192.168.1.0

255.255.255.11110000

24 =16 adet alt ağ tanımlanabilir

24-2=14 adet host

172.16.0.0/16

255.255.11110000.00000000

24 =16 adet alt ağ oluşur

212-2 =4094 adet host tanımlanabilir.

255.255.240.0

172.16.0.0/20

Ağ Numarası	Ağ Adresi		Host Adresleri		Yayın Adresi

- Ağ		172.16.0.0

- Ağ

- Ağ

- Ağ

- Ağ

- Ağ

- …

16. Ağ

88.255.126.12/24

Ağ Adresleme Yapısı

86.0.0.0 – 88.0.0.0- Türkiye

193.  - 195

200-

192.168.1.5

Internet Servis Sağlayıcı (ISP)

204.15.5.0/24

255.255.255.11100000

255.255.255.224

23=8 adet alt ağ 25-2=30 adet host bağlanabilir.

204.15.5.0/27

| Ağ numarası | Ağ Adresi | Ip başlangıç ve bitiş adresleri | Ağ Yayın Adresi |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ağ | 204.15.5.0 | 204.15.5.1-204.15.5.30 | 204.15.5.31 |
| - Ağ | 204.15.5.32 | 204.15.5.33-204.15.5.62 | 204.15.5.63 |
| - Ağ | 204.15.5.64 | 204.15.5.65-204.15.5.94 | 204.15.5.95 |
| - Ağ | 204.15.5.96 | 204.15.5.97-204.15.5.126 | 204.15.5.127 |
| - Ağ | 204.15.5.128 | 204.15.5.129-204.15.5.158 | 204.15.5.159 |
| - Ağ | 204.15.5.160 | 204.15.5.161-204.15.5.190 | 204.15.5.191 |
| - Ağ | 204.15.5.192 | 204.15.5.193-204.15.5.222 | 204.15.5.223 |
| - Ağ | 204.15.5.224 | 204.15.5.225-204.15.5.254 | 204.15.5.255 |

Statik Yönlendirme

Dinamik Yönlendirme – Protokoller

VLSM (Değişken Uzunluklu alt ağ maskesi)

Çeşitli boyutlarda alt ağlara bölünmesini sağlayan bir yöntemdir.

Etki alanları arasında Sınıfsız Yönlendirme (CIDR – Classless Inter Domain Routing)

B Sınıfı – 172.16.0.0/16

255.255.11100000.00000000

172.16.0.0/19

255.255.224.0

8000 host – 8190 – 190

VLSM -255.255.11100000.00000000

172.16.0.0/19

1000 host – 8190 – 7190 boşta

VLSM – 255.255.11111100.00000000

255.2555.252.0

CIDR-172.16.32.0/22

1022 adet host tanımlanabilir

400 host – 8190 - 7790 boşta

VLSM - 255.255.11111110.00000000

255.255.254.0

CIDR-172.16.36/23

100 host – 8190 - 8090 boşta

VLSM – 255.255.111111111.10000000

255.255.255.128

CIDR – 172.16.38.0/25

| Host Sayısı | Ağ Maskesi | Ağ Adresi | Host Adresleri | Yayın Adresi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000 adet | 255.255.224.0 172.16.0.0/19 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1-172.16.31.254 | 172.16.31.255 |
| 1000 adet | 255.255.252.0 172.16.32.0/22 | 172.16.32.0 | 172.16.32.1-172.16.35.254 | 172.16.35.255 |
| 400 adet | 255.255.254.0 172.16.36.0/23 | 172.16.36.0 | 172.16.36.1-172.16.37.254 | 172.16.37.255 |
| 100 adet | 255.255.255.128 172.16.38.0/25 | 172.16.38.0 | 172.16.38.1-172.16.38.126 | 172.6.38.127 |

172.16.0.1

172.16.0.2

172.16.0.3

.

.

.

172.16.0.255

172.16.1.0

172.16.1.255

2.0

8190/255

8190

VLSM destekleyen yönlendirme protokolleri

- RIP v2

- EIGRP

- OSPF

204.15.5.0/24

255.255.255.11111100

| Host Sayısı | Ağ Maskesi | Ağ Adresi | Host Adresleri | Yayın Adresi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 host | 255.255.255.224 204.15.5.0/27 | 204.15.5.0 | 204.15.5.1-204.15.5.30 | 204.15.5.31 |
| 28 host | 255.255.255.224 204.15.5.32/27 | 204.15.5.32 | 204.15.5.33-204.15.5.62 | 204.15.5.63 |
| 14 host | 255.255.255.240 204.15.5.64/28 | 204.15.5.64 | 204.15.5.65-204.15.5.78 | 204.15.5.79 |
| 7 host | 255.255.255.240 204.15.5.80/28 | 204.15.5.80 | 204.15.5.81-204.15.5.94 | 204.15.5.95 |
| 2 host | 255.255.255.252 204.15.5.96/30 | 204.15.5.96 | 204.15.5.97-204.15.5.98 | 204.15.5.99 |